ICS 03.120.20

CCS  A 00

团体标准

T/CCAA XX—XXXX

碳管理体系 钢铁企业要求

Carbon management systems-Requirements for iron and steel enterprise

（草案）

202X -XX -XX发布

202X - XX - XX实施

中国认证认可协会  发布

# 目    次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 组织所处的环境	1

4.1 理解组织及其环境	1

4.2 理解相关方的需求和期望	2

4.3 确定碳管理体系的范围	2

4.4 碳管理体系	3

5 领导作用	3

5.1 领导作用和承诺	3

5.2 碳方针	3

5.3 组织的岗位、职责和权限	4

6 策划	4

6.1 应对风险和机遇的措施	4

6.2 碳目标、指标及其实现的策划	6

6.3 变更的策划	6

7 支持	7

7.1 资源	7

7.2 能力	7

7.3 意识	7

7.4 信息交流	7

7.5 文件化信息	8

8 运行	8

8.1 总则	9

8.2 设计控制	9

8.3 采购控制	9

8.4 生产过程控制	10

8.5 产品使用与回收	10

8.6 运行控制	10

9 绩效评价	10

9.1 监视、测量、分析和评价	10

9.2 内部审核	12

9.3 管理评审	12

10 改进	13

10.1 不符合和纠正措施	13

10.2 持续改进	13

附 录 A（资料性）碳绩效参数及碳基准示例	14

附 录 B（资料性）钢铁企业碳排放数据收集示例	15

参 考 文 献	18

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国认证认可协会提出并归口。

本文件起草单位：XXX等。

本文件主要起草人：XXX等。

碳管理体系 钢铁企业要求

# 范围

本文件规定了钢铁企业建立、实施、保持和改进碳管理体系的要求。

本文件适用于钢铁联合企业，独立轧钢企业可参照使用。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 21256 粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额

GB 21341 铁合金单位产品能源消耗限额

GB/T 21368 钢铁企业能源计量器具配备和管理要求

GB/T 24067 温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南

GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 32151.5 温室气体排放核算与报告要求 第5部分：钢铁生产企业

GBT 33755 基于项目的温室气体减排量评估技术规范 钢铁行业余能利用

GB/T 33760 基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求

T/CCAA 39-2022 碳管理体系 要求

T/CISA 452 低碳排放钢

ISO IWA 48:2024 实施环境、社会和治理原则的框架（Framework for Implementing Environmental, Social and Governance (ESG) Principles）

# 术语和定义

T/CCAA 39界定的术语和定义适用于本文件。

# 组织所处的环境

理解组织及其环境

组织在建立、实施、保持并持续改进碳管理体系时，应充分理解自身及其所处的具体环境，考虑与其战略宗旨相关并影响其实现碳管理体系预期结果的能力的内部因素和外部因素。

宜考虑的外部因素包括国际、国内及地区的相关政策、法律法规等，具体可体现为：

a）国际碳相关政策法规及标准要求，包括但不限于：

——国际贸易规则，如欧盟碳边境调节机制（CBAM）、《通胀削减法案》；

——国际产品碳足迹和绿色低碳产品认证，如低碳钢铁标准（LESS）；

——国际碳信息披露机制要求，如ISO IWA 48:2024；

——国际碳排放权交易体系。

b）国内及地区双碳政策法规及标准要求，包括但不限于：

——相关的法律法规，如碳排放权交易管理暂行条例

——国家双碳政策体系及相关行业双碳政策要求；

——国家碳交易和自愿减排交易相关政策，如《全国碳排放权交易市场覆盖钢铁、水泥、铝冶炼行业工作方案》、《企业温室气体排放核算与报告指南 钢铁行业》（CETS—AG—03.01—V01—2024）、《企业温室气体排放核查技术指南 钢铁行业》（CETS-VG-03.01-V01-2024）；

——国内产品碳足迹及绿色低碳产品相关政策标准要求，如T/CISA 452；

——节能低碳技术发展；

——国内碳排放核算要求，如GB/T 32151.5；

——供应链对碳管理水平的要求。

宜考虑的内部因素包括碳管理相关的战略、目标宗旨、生产条件、企业文化、知识技能等包括但不限于：

a）碳管理战略定位及目标；

b）工艺装备；

c）产品品种；

d）人员的碳管理能力和意识；

e）碳管理资源配置及分配情况；

f）碳排放量化和数据质量管理水平；

g）碳计量、监测；

h）财务状况。

组织应对这些外部和内部因素的相关信息实施监视、评审和更新。

理解相关方的需求和期望

组织应确定对其碳管理体系有影响的相关方，以使组织根据相关方的需求和期望对碳管理体系进行策划，制定方针和目标。与碳管理体系有关的相关方包括但不限于：

a）行政管理部门，如气候变化管理部门、碳交易和自愿减排交易管理部门等；

b）投资方；

c）供应方；

d）采购方，如各类采购商、经销商、消费者等；

e）外包方；

f）技术服务方；

g）行业协会、社团组织；

h）员工和工会。

组织应对相关方的需求和期望及其相关信息实施监视、评审和更新。

确定碳管理体系的范围

应符合T/CCAA 39-2022中4.3的规定。

确定碳管理体系范围时，组织应考虑：

a）4.1.2、4.1.3所提及的内、外部因素。重点关注与组织发展战略有关的事项，如能效标杆、碳交易市场等；

b）4.2.1所提及的相关方的需求和期望；

c）组织的单元、职能和物理边界。基于组织的实际地理位置的厂区范围、其厂区范围内的不同生产单元以及组织机构内的职能划分，其可施加的控制能力范围，以确定碳管理体系所覆盖的范围；

d）活动、产品和服务。基于组织实际开展的活动、生产的产品及与生产相关联的服务内容（设计、采购、仓储、配送、回收利用等），来确定碳管理体系所覆盖的范围；

e）组织的职责和能力范围内的碳源和(或)碳汇。原则上，组织的碳管理体系范围应与碳排放核算的范围和边界保持一致，应将直接排放纳入碳管理体系范围，对于间接排放，根据组织需求可适当纳入。

组织碳管理体系范围及边界

范围和边界一经界定，其中的所有活动，包括生产系统、辅助生产系统、附属生产系统以及其他不可区分的所有活动均包含在体系范围内。钢铁行业生产企业的碳管理体系范围和边界示意图见图1。碳管理体系宜覆盖但不限于以下内容：

a）原燃料的获取及运输阶段；

b）钢铁生产阶段；

c）适宜时，考虑产品使用及回收阶段。

图1  钢铁行业生产企业碳管理体系范围和边界示意图

碳管理体系

组织应根据本文件的要求，建立、实施、保持并持续改进碳管理体系，包括所需的过程及其相互作用，并持续改进碳绩效。组织建立并保持碳管理体系时，应考虑4.1和4.2获得的信息。

组织应确定碳管理体系所需的过程及其在整个组织内的应用，且应满足T/CCAA 39-2022中4.4的要求。

领导作用

领导作用和承诺

应符合T/CCAA 39-2022中5.1的要求。

在将碳管理体系要求融入组织的业务过程时宜关注与其他在运行的管理体系，如环境管理体系、能源管理体系等进行融合。

碳方针

最高管理者应在确定的碳管理范围内建立、实施并保持碳管理方针。碳管理方针应考虑：

a）适合于钢铁企业的现状和发展战略；

b）组织的内外部因素及相关方的需求，如符合国家对钢铁行业碳排放核算、碳减排、碳交易履约、产品碳足迹、产品低碳化等要求；

c）履行合规义务的承诺，适用时包括特定承诺，如满足产业政策的要求、履约、碳减排、低碳采购、提供低碳产品等；

d）运用生命周期理念持续改进碳管理体系以提高碳绩效的承诺；

碳方针应保持文件化信息，并传达至相关岗位人员，适当时，能够被相关方获取。

组织的岗位、职责和权限

应符合T/CCAA39-2022中5.3的要求。

在最高管理者的直接管理或授权下，组织应在内部建立碳管理团队，明确相应的职责和权限。可以是以下形式：

a）成立专门的碳排放管理部门，统一负责组织碳排放管理工作；

b）与组织的能源相关部门融合，将碳排放管理融入其日常工作中；

c）必要时，借助外部机构的力量支持组织的碳排放管理。

策划

应对风险和机遇的措施

总则

钢铁企业在策划管理体系时，应考虑以下事项：

a）4.1所提及的内、外部因素；

b）4.2所提及的相关方的需求和期望；

c）其碳评审的结果；

d）其合规义务的要求。

碳评审

      - 评审准则

    - 组织应在所界定的碳管理体系范围内，建立并保持碳评审准则，对碳管理现状和水平进行评审，评审准则应明确包括但不限于下述内容:

a）职责和权限；

b）评审的基期和频次；

c）评审的单元或范围；

d）评审依据，包括国家和地方的法律法规、测量、核算和报告的方法学；

e）识别碳排放源、碳汇的方法及确定重要碳排放源、碳汇的原则；

f）确定碳排放相关参数和基准的原则；

g）碳减排技术实施、碳资产计量与管理、碳足迹量化、碳交易义务实施、碳中和实现等的原则；

h）确定改进机会原则；

i）评审报告的要求。

      - 评审内容

    - 组织在开展碳评审时应包括但不限于以下内容:

a）基于能源消耗、工艺过程排放测量结果和其它数据分析能源消耗排放及工艺过程排放的总体情况，包括：

——识别过去、现在和将来的能源消耗种类的排放，以及工艺过程排放类别，如煤、天然气、柴油燃烧所产生的直接排放，石灰石、白云石等煅烧分解产生的直接排放(过程排放)，外购电力使用产生的间接排放等；

——基于生命周期观点，识别过去、现在和将来的温室气体种类，识别碳排放源和碳汇，依据判定准则确定重要碳排放源和重要碳汇；

——对过去和现在的碳排放和清除情况进行对比分析；识别可能会导致碳排放总量变化的其它因素。

——考虑变更，考虑新开发的活动、产品和服务，考虑异常状况和可合理预见的碳排放波动；

——评价碳管理措施的有效性及当前的碳排放绩效。

b）针对重要碳排放源和重要碳汇确定相关变量，包括：

——收集活动水平数据；

——确定排放和清除因子；

——确定设备、设施、系统和过程的运行参数，如：工艺参数、环境条件；

c）识别在组织控制下对重要碳排放源和重要碳汇有直接或间接影响的人员；确定对碳排放源和碳汇有影响的设备、设施、系统和过程，重点排放部门或重点排放设施。

d）基于当前的碳排放绩效水平，识别并确定改进机会和碳排放管理措施，并对每项改进机会和管理措施进行评价和优先排序；对未来碳排放量和(或)清除量进行评估。

合规义务

      - 组织应确定获取合规义务信息的途径，及时获取并更新国家、地方法律法规、标准和行业性及其他要求，关注与钢铁行业及上下游相关的国家产业政策、国家推广的重点节能降碳技术，淘汰高耗能落后机电设备(产品)及落后产能等相关法规要求。

      - 适用时，强制性合规义务包括：

a）国际惯例、国家/地方的法律、法规；

b）政府机构或其他权力机构的要求；

c）行政许可、执照或其他授权中规定的要求；

d）监管机构颁布的法令、条例或指南；

e）法院或行政裁决。

      - 组织应对上述获取的信息进行识别，找出应遵照执行的合规义务，并在建立、实施、保持和持续改进其碳管理体系时加以应用。组织应保留合规义务的文件化信息。

碳绩效参数

      - 组织应识别并确定碳绩效参数：

a）适合于监视和测量其碳绩效；

b）能使组织证实其碳绩效改进。

      - 钢铁企业碳绩效参数至少应包括：

a）企业层面：反映钢铁企业整体碳管理状况的绩效参数，如碳排放总量、单位产值碳排放量；

b）工序层面：反映企业不同车间或工序碳排放水平的绩效参数，如烧结、炼铁、炼钢等不同工序的碳排放量；

c）产品层面：反映产品的绩效参数，如碳排放强度、产品碳足迹；

碳基准

      - 组织应利用碳评审的信息和确定的参数，在不同层次上建立碳基准。对于可以单独核算部门、生产单元、设施设备等宜分层次建立碳基准。应考虑碳排放核算边界、核算方法、计量手段、区时、行业水平、监测计划等因素。碳基准可通过以下方式表达：

a）组织碳排放量，如碳排放总量、单位产值碳排放量、单位产品碳排放量；

b）工序碳排放量，如烧结工序碳排放量、炼铁工序碳排放量、炼钢工序碳排放量等。

注：可参照附录A设定组织碳基准。

      - 组织应通过与碳基准的对比，对碳绩效进行监视和测量。当出现以下情况时，应对碳基准进行评审：

a）碳管理体系范围内的核算边界发生变化，如生产规模、区域变化；

b）主要原材料调整，如石灰石、白云石等含碳物料变化，铁合金产品品种变化；

c）主要设备、设施变化，如设备改造、计量系统变化；

d）生产工艺变化，如长流程改为短流程、非高炉炼铁等工艺；

e）产品变化，如产品种类、质量要求变化；

f）能源种类有重大变更，如高炉富氢冶炼；

g）其它变更，如产品标准、排放标准、能耗限额标准、行业碳排放平均水平的变化、上游供应商改变导致原料的隐含碳发生变化(适用时)等。

      - 依据评审结果，必要时可对碳排放基准进行调整。组织应保留碳排放基准的文件化信息。

碳数据的收集策划

      - 应符合T/CCAA 39-2022中6.1.6的要求。

      - 获取碳排放数据

        - 组织应采取可行且合规的方式(如开展碳排放清单编制及分析、碳核算、碳核查、碳足迹量化、能源审计等)，通过测量及数据统计，获取各生产系统、辅助生产系统和附属生产系统，适用时包括上下游供应链中在过去和当前的碳排放数据，分析和评价当前的碳排放水平。

        - 组织应获取的碳排放数据包括但不限于:

a）直接排放，如燃料燃烧排放、石灰石煅烧分解排放；

b）间接排放，如输入和输出的电力、热力所对应生产环节产生的排放；

c）其他排放，如基于生命周期观点。

注：可参照附录B设定碳排放数据收集表。

        - 组织可通过GB/T 32150、GB/T 32151.5、GB/T 24067等标准对其碳排放数据进行计算，也可使用碳排放清单、碳核算、碳核查、低碳产品认证、产品碳足迹认证、能源审计等数据或结果。

碳目标、指标及其实现的策划

碳目标和指标

      - 应符合T/CCAA 39-2022中6.2.1的要求。

      - 组织应在组织层面及相关职能、层次建立碳目标，如：

a）单位产品碳排放目标；

b）主要生产过程的碳排放指标；

c）主要设备设施的碳排放指标；

d）适用时，基于生命周期观点建立产品碳足迹量化指标；

e）适用时，基于碳减排项目建立项目层面碳排放指标。

      - 碳目标应与其碳方针相一致，应可测量、可监视，必要时予以更新，适用时，碳目标包括中长期目标。

      - 组织在建立碳目标时，应全面考虑其重要碳排放源、碳汇、碳资产，以及相关的合规义务、风险和机遇、相关方需求以及碳绩效的改进机会，同时还应考虑财务、运行、经营条件、可选择的技术方案和相关方的意见。

碳目标和指标实现的策划

      - 应符合T/CCAA 39-2022中6.2.2的要求。

      - 组织碳目标和指标的实现宜从以下方面策划相应的措施：

a）加强设计开发：采用低碳设计，优先选用低碳原材料；

b）实施低碳供应链：采购碳足迹水平低的原材料；

c）优化工艺流程：采用先进的生产工艺和设备，优化生产流程，减少能源消耗；

d）加强设施管理：定期对辅助设备设施进行维护和检修，确保其正常运行；

e）用能结构调整：采用可再生能源，如采购绿电、自建光伏发电等；

f）采用碳抵消措施：购买碳配额等。

变更的策划

当组织确定碳管理体系进行变更时，应以所策划的方式来实施变更。组织应考虑：

a）变更目的及其潜在后果；

b）碳管理体系的完整性；

c）资源的可获得性；

d）职责和权限的分配或再分配。

组织应保留变更的文件化信息。

支持

资源

组织应确定并提供建立、实施、保持和持续改进碳管理体系和碳绩效所需的资源。资源宜包括：

a）建筑物和构筑物，如办公楼、厂房、料棚、车间；

b）基础设施，如烧结机、高炉等主要生产设备；风机、水泵、电机等辅助生产设备；

c）人力资源，如碳排放核算人员、碳资产管理人员、碳足迹量化人员等；

d）检化验，如检测设备等；

e）工作环境及生产运行的环境。

能力

应识别与碳排放管理体系运行控制有关的能力要求，并提供培训或采取其他措施来满足这些要求。相关人员可包括：

a）碳管理制度编制人员；

b）碳数据收集人员；

c）碳排放核算与报告人员；

d）碳资产管理人员；

e）采购人员；

f）生产工艺控制人员；

g）内审人员。

组织应确保岗位人员持续满足岗位能力要求。确定并实施与碳排放管理体系相关的培训，如新员工入职培训、转岗员工的转岗培训和在岗员工的继续培训等。组织应对所采取措施的有效性进行评价，确保这些人员能够胜任工作。

意识

应符合T/CCAA 39-2022中7.3的要求。

组织应确保与碳管理相关人员具备岗位能力，识别其培训需求，对碳管理相关人员提供相应培训，宜包括以下内容：

a）碳排放法律法规、政策、标准和其他要求，如碳排放权交易管理暂行条例等；

b）碳管理体系标准及相关体系文件；

c）碳排放、碳足迹、碳中和相关核算标准，如GB/T 32150、GB/T 32151.5、GB/T 24067等；

d）碳评审的内容；

e）国内外相关碳排放资讯、碳减排技术等。

信息交流

应根据其自身和相关方的需求建立、实施并保持碳管理体系的相关信息的内、外部交流，并明确交流方式、内容、对象和时机。

内部信息交流

      - 需在组织内部各个层次和职能间建立与自身规模相适应的内部沟通机制。内部沟通宜包括：

- a）适用的法律法规及其他文件；

- b）碳管理方针、目标；

- c）碳排放参数定期监视、测量和分析情况；

- d）碳管理实施方案及实施效果；

- e）工艺流程及生产装备更新；

- f）资源能源利用情况；

- g）碳管理体系改进的建议和意见等。

      - 内部信息交流可采用会议纪要、会告栏、简报、意见箱、网站、电子邮件、会议等方式。

外部信息交流

      - 组织宜适时开展外部信息交流。外部沟通宜包括：

- a）政府、社团（如行业协会）等，了解新的政策、标准要求；

- b）供应链上下游相关方，了解采购过程低碳要求；

- c）钢铁企业间的交流，对标及经验分享。

      - 外部交流包括论坛、网站、电子邮件、新闻发布会、通讯简报、年度报告等方式。

文件化信息

总则

      - 应符合T/CCAA 39-2022中7.5.1的要求。

      - 组织的碳管理体系文件至少包括：

- a）碳管理手册；

- b）本文件要求的程序文件及记录；

- c）为实现碳排放管理目标和指标所制定的碳排放管理实施方案；

- d）为确保碳排放管理过程的有效策划、运作和控制所需的岗位规程、作业文件；

- e）外来文件，包括法律法规、规程、规范、标准等；

- f）根据自身需要确定的其他文件。

建立和更新

- 应符合T/CCAA 39-2022中7.5.2的要求。

文件化信息的控制

- 应建立、实施并保持一个或多个程序，对文件的编制、标识、审查、批准、发放、使用、更改、作废和评审等过程做出明确规定，包括：

- a）文件在发布之前应当得到批准，以确保文件是充分的、适宜的；

- b）在实施过程中，如有必要应当对文件进行评审，以便随时发现需要修改或更新之处，修订的文件重新发布时应当再次批准；

- c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别，一般需要有文件控制清单或受控文件一览表；

- d）确保在使用时可获得适用文件的有效版本；

- e）确保文件字迹清晰、标识明确，易于识别和检索；

- f）防止对过期文件的非预期使用。如需将其保留，应做出适当的标识。

运行

总则

组织应考虑生命周期理念和风险思维，采用以下方式策划、实施、控制并保持满足碳管理体系要求以及实施6.1和6.2所识别的措施所需的过程，通过：

- a）建立包括产品的设计、原辅材料获得(采购)、生产/服务提供、设施、设备、系统、主要能源使用、交付、运输、使用和(可行时)使用后处置等过程有效运行(含维护)的准则；

- b）与在组织控制下工作的相关人员沟通的准则，管理者和操作者应熟知与其碳排放源、碳汇相关的运行条件和运行准则；

- c）依据准则实施过程的控制，包括控制任何措施计划实施过程，如工艺技术改造项目；

- d）鼓励组织从生命周期理念出发，按照GB/T 24067的相关要求，分析各生命周期排放重点环节，制定经济可行、技术可行的减排策略，以减少组织整体碳排放。

- e）保留必要程度的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施。

组织应定期评审并确认运行过程中存在的潜在影响碳绩效的因素；定期确认有关的控制措施和运行准则，并加以更新。

组织应定期与外部供方(包括合同方)沟通其相关合规义务和碳绩效要求及影响因素，并保留相关文件化信息。

设计控制

组织在对其设施、设备、系统、过程及产品和服务、上下游供应链管理进行设计时，如果该设计在计划的或预期的运行期内可能对碳绩效产生显著影响，组织应考虑碳绩效的改进机会和运行控制，包括：

a）碳排放管理相关的国家发展战略，以及国家产业政策对组织的相关要求；

b）行业相关节能设计标准规定的要求；

c）相关方及组织自身的碳减排要求；

d）产品结构的调整及新产品开发的可能性；

e）原料和燃料的选择，如清洁能源、可实现减碳效果的替代原料和/或燃料，适用时，考虑原料和燃料生产及运输带入的隐含碳；

f）节能降碳生产工艺的选择，如氢冶金、国家推荐使用的节能机电设备(产品)；

g）节能降碳及固碳技术的选择，如原燃料替代技术、钢化联产、碳捕集技术(CCUS)等；

适用时，组织应将上述考虑碳绩效的结果纳入规范、设计和采购活动中，并保留与碳绩效相关的设计活动的文件化信息。

采购控制

组织在采购原材料、能源、设备、服务时，应考虑采购结果对组织自身碳绩效的影响。当采购预期对碳绩效产生显著影响时，组织应建立并实施相关准则，以评价在计划的或预期的运行期内的碳绩效。适用时，对碳绩效有重大影响的采购物资及服务包括但不限于：

a）能源，如煤炭、天然气、燃油，以及外购电力和热力等；

b）含碳物料，如铁合金、电极、石灰石、白云石等；

c）生产设备，以及配套的辅助和附属设备；

d）温室气体相关技术服务，如温室气体审定与核查等；

e）运输方式，如铁路运输、电车运输等。

采购过程中应考虑碳绩效要求，在采购规程、招标或合同文件中有所体现。鼓励将低碳的产品作为采购行为的第一选择。

供应商选择

- 在制定选择和评价供应商的准则中应考虑碳管理要求，评价结果及相关过程的记录应予以保持。

生产过程控制

- 钢铁企业应识别、策划与排放设施（包括直接和间接排放）相关的生产过程，确保在规定运行条件下，建立与碳基准、谈绩效参数、碳目标相一致的运行准则。宜包括：

- a)炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧钢等关键工序质量控制的运行过程，并规定其运行准则；

- b)碳排放设施（如烧结机、鼓风机、高炉、转炉等）、设备、系统的运行和维护过程，并规定其运行准则；

- c)生产管理运行过程，并规定其运行准则（如台时产量、设备运转率等）；

- d)操作人员作业规范运行过程，如设备操作作业要求等；

- e)过程监视和测量设备设施控制，如电能表、电子汽车衡、轨道衡、皮带秤、流量计等；

- f)使用清洁低碳能源，如在厂内安装太阳能电池板替代部分能源需求；

- g)优化钢铁产品生产流程降低碳排放，如提高高炉和转炉的热效率、引入高效设备和技术等。

产品使用与回收

- 钢铁企业应对产品使用和生命周期末端的进行控制。宜运用循环经济的思想，评估回收和再利用对碳绩效的影响。必要时，建立回收和再利用准则，以保证回收与再利用过程的实施。

运行控制

组织应建立、实施、控制并保持满足碳管理体系要求，以及实施所策划的应对风险和机遇的措施和实现碳目标的措施所需的过程。组织应建立过程的运行准则，并按照运行准则实施过程控制。组织应：

a）对碳评审中所确认的重要碳排放源和重要碳汇实施控制；

b）对与碳排放相关变量的运行实施控制；

- c）对设备、设施、系统的维护过程实施控制；

- d）对合规性义务落实到具体的运行过程实施控制；

- e）对碳目标的实现过程实施控制，适用时，包括：

- ——按照GB/T 32150、GB/T 32151.5等及其他适用标准要求进行碳排放的核算和报告；

- ——按照GB/T 33760、GBT 33755等及其他适用标准开展基于项目的碳减排量评估；

- ——按照GB/T 24067以及相关方法学开展产品碳足迹的量化。

- f）对碳资产管理的过程实施控制，包括免费获得及交易获得配额碳资产，或通过自身碳排放减排行动获得政府认可的减排碳资产；

- g)对碳交易的过程实施控制，包括组织参与碳排放权交易市场、碳排放自愿减排交易市场的有关活动；

组织应保持必要程度的文件化信息，以确保过程已按照策划得到实施。

绩效评价

监视、测量、分析和评价

组织应对影响碳绩效的关键特性进行监视、测量、核算、分析与评价，并确定其时机和方法。组织应对结果保留适当的文件化信息，作为监视、测量、核算、分析与评价结果的证据，并为满足符合性要求及持续改进碳管理体系提供输入。

在进行监视、测量、核算、分析和评价时，组织应确定：

- a）需要监视、测量、核算的内容，包括(不限于)：

- ——活动数据，如煤、焦炭、煤气等能源物质使用量；铁合金、石灰石等含碳物料使用量；粗钢、钢材产品生产量等；

- ——排放因子，如燃料热值、含碳物料的含碳量等；

- ——设施、设备、系统和过程的运行参数；

- ——产品和服务、设备、能源及外包的采购结果，包括采购物资、供应链运输距离与方式等对碳排放有影响的相关参数；

- ——对比碳基准后的结果，适用时包括项目的减排量评估；

- ——碳目标的实现程度；

- ——适用时，碳排放履约、碳交易、碳资产管理、碳中和的情况；

- b）确定监视、测量、核算、分析和评价的方法，如GB/T 32150、GB/T 32151.5或其他文件。确定评价其碳绩效所依据的准则和适当的参数，并定期对监视、测量、核算的结果实施分析与评价。当测量、核算结果与预期结果有较大偏差时，应分析原因，包括不确定性分析、实施数据质量控制，评价是否需要采取相应的措施。适用时，不确定性分析的内容包括：

——温室气体排放、清除的机理无法识别；

——缺少温室气体排放、清除的方法学；

——无法获得或难于获得所必需的数据；

——选择的数据不具唯一性；

——测量的不准确性。

c）确保影响碳绩效的关键特性的数据可监视、可测量、可核算、可报告、可核查。

组织应对与碳管理体系有关的监视和测量设备和计量检测器具实施维护和校准(检定)，使其符合预期用途，以确保数据的完整、准确。组织应：

a）按照GB 17167、GB/T 21368要求，配备能源计量设备；

b）当涉及非能源类的碳排放时，如过程排放，组织还应按照自身要求配备相关的计量、分析器具；

与法律法规及其他要求合规性的评价

      - 组织应按规定的时间间隔进行合规性评价。合规性评价的方式取决于合规义务对碳管理体系的影响程度。对组织的碳管理体系有重要影响的合规义务应重点评价，如与碳排放、碳足迹核算与报告有关的GB/T 32150、GB/T 32151.5、GB/T 24067与监视测量设备的配置和管理有关的GB 17167、GB/T 21368与能源消耗有关的GB 21256、GB 21341等标准的符合性。

      - 当发生以下情况时，应在适宜的时机开展合规性评价：

a）国家、行业和地方相关的法律法规、标准变化；

b）其它外部因素变化，如顾客的需求、上下游供应链的重大变更；

c）组织运行条件变更，如工艺、设备变化。

      - 合规性评价方法可采用定性分析和定量分析，定量分析时可结合碳核算、碳核查、碳交易、低碳产品、碳足迹量化对标结果等进行分析。

      - 当合规性评价结果表明存在不合规情况时，组织应进行原因分析，适当时采取必要的措施，并评价措施的有效性。

      - 组织应保留合规性评价的结果及所采取措施的文件化信息。

内部审核

总则

- 应按照策划的时间间隔进行内部审核，以提供下列有关碳排放管理体系的信息是否符合：

- a）自身的碳管理要求和相关标准的要求；

- b）是否得到有效的实施和保持。

内部审核方案

- 应建立、实施并保持一个或多个内部审核方案，包括实施审核的频次、方法、职责、策划要求和内部审核报告。建立内部审核方案时，企业必须考虑相关过程的重要性、影响企业的变化以及以往审核的结果。应：

- a）规定每次审核准则和范围；

- b）选择审核员并实施审核，以确保审核过程客观性和公正性；

- c）确保将审核结果报告给相关管理者；

- d）及时采取适当的纠正和纠正措施；

- e）保留成文信息，作为实施审核方案以及审核结果的证据。

管理评审

总则

      - 最高管理者应定期对碳管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

      - 管理评审通常每12个月进行一次，一般在一次完整的内部审核后进行。

      - 管理评审可采用以下步骤进行：

- a）制定计划，明确开展管理评审的时间、目的、内容、参加人员、输入信息等要求；

- b）实施管理评审，记录评审过程；

- c）编制评审报告，内容包括：体系的适宜性、充分性和有效性的评价，改进措施等；

- d）对提出的改进措施及时实施，并进行效果验证。

      - 应保持管理评审记录，结果要形成评审报告。

管理评审输入

- 管理评审输入应包括：

- a）审核的结果，包括内部审核、第二方审核、第三方审核以及国家、地方或组织开展的碳排放核查结果，以评价组织碳排放管理体系是否有效运行；

- b）相关方的反馈，以分析和明确外部对碳排放方面的最新要求，为组织调整碳管理方针、目标和指标，确定相应的碳排放标杆提供依据；

- c）碳管理的承诺与绩效。在评审时应提供各方面绩效的实际指标，以确定组织碳管理承诺和绩效实现的真实性，并与组织的预期目标、碳管理标杆相比较，确定改进碳管理绩效的机会；

- d）目标和指标的实现程度，包括碳排放水平变化、碳排放成本变化等，以确认碳管理体系运行的效果；

- e）纠正措施和预防措施的实施状况，以评价组织是否形成了自我改进和自我完善的运行机制，以达到保持体系有效运行和持续改进的目的；

- f）以往管理评审所确定改进措施的实施情况及有效性，以进一步评价自我约束、自我调节和自我完善运行机制的能力；

- g）有关降低碳排放量、低碳技术和体系改进的建议。

管理评审输出

- 管理评审输出应包括：

- a）对企业碳管理体系适宜性、充分性和有效性的总体评价；

- b）决定碳管理体系和碳排放水平持续改进的措施，包括提高碳管理绩效、重大低碳技术实施、工艺流程改进等；

- c）低碳发展战略、碳排放管理方针、目标、指标的变更，以及支持实现碳管理方案变更的重大决策；

- d）支持碳管理评审输出活动的资源需求。

改进

不符合和纠正措施

- 纠正措施应与实际的严重程度以及碳管理绩效结果相适应。应确保在必要时对碳管理体系进行改进。组织应通过纠正、纠正措施来识别和处理实际的不符合，包括：

- a）评审不符合或潜在不符合；

- b）确定不符合或潜在不符合的原因；

- c）评估采取措施的需求确保不符合不重复发生或不会发生；

- d）制定和实施所需的适宜的措施；

- e）保留纠正措施和预防措施的记录；

- f）评审所采取的纠正措施或预防措施的有效性。

持续改进

- 组织应持续改进碳管理体系的适宜性、充分性和有效性。应考虑分析和评价的结果以及管理评审的输出，以确定是否存在需求或机遇，这些需求或机遇应作为持续改进的一部分加以应对。

- 附  录  A

（资料性）

碳绩效参数及碳基准示例

- 组织可参考选取表A.1中不同层级的碳绩效参数并根据实际运行情况与管理能力设定碳基准值。

表A.1  可选取参考的碳绩效参数与碳基准

| 层级 | 碳绩效参数 | 碳基准 |
| --- | --- | --- |
| 组织层面 | 温室气体排放量/tCO2 |  |
|  | 单位产值碳排放量/（tCO2/万元） |  |
|  | …… |  |
| 工序层面 | 烧结工序碳强度/（tCO2/t烧结） |  |
|  | 炼铁工序碳强度/（tCO2/t铁） |  |
|  | …… |  |
| 产品层面 | 产品碳足迹/（tCO2/t产品） |  |
|  | …… |  |
| 技术层面 | 项目的年减排量/（tCO2/a） |  |
|  | …… |  |

- 附  录  B

（资料性）

钢铁企业碳排放数据收集示例

  - B.1 烧结工序碳排放数据收集表

- 烧结工序碳排放数据收集表见表B.1。

表B.1  烧结工序碳排放数据收集表

| 类别 | 名称 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品 | 烧结矿 | 吨 |  |
| 能源及能源介质 | 焦炭 | 吨 |  |
|  | 无烟煤 | 吨 |  |
|  | 电 | 万千瓦时 |  |
|  | 蒸汽 | 吨 |  |
|  | 工业水 | 吨 |  |
|  | 氧气 | 千立方米 |  |
|  | 氮气 | 千立方米 |  |
|  | 天然气 | 千立方米 |  |
|  | 高炉煤气 | 千立方米 |  |
|  | 转炉煤气 | 千立方米 |  |
|  | 焦炉煤气 | 千立方米 |  |
| 原材料 | 白云石 | 吨 |  |
|  | 生石灰 | 吨 |  |
|  | 石灰石 | 吨 |  |
|  | 铁矿石（铁精粉） | 吨 |  |
|  | 膨润土 | 吨 |  |

  - B.2 炼铁工序碳排放数据收集表

- 炼铁工序碳排放数据收集表见表B.2。

表B.2  炼铁工序碳排放数据收集表

| 类别 | 名称 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品 | 铁水 | 吨 |  |
| 能源及能源介质 | 高炉煤气 | 千立方米 |  |
|  | 回收高炉煤气 | 千立方米 |  |
|  | 转炉煤气 | 千立方米 |  |
|  | 焦炭 | 吨 |  |
|  | 煤 | 吨 |  |
|  | 工业水 | 吨 |  |
|  | 氧气 | 千立方米 |  |
|  | 氮气 | 千立方米 |  |
|  | 天然气 | 千立方米 |  |
|  | 电 | 万千瓦时 |  |
|  | 蒸汽 | 吨 |  |
| 原材料 | 铁精粉 | 吨 |  |
| 辅助材料 | 白云石 | 吨 |  |
|  | 石灰石 | 吨 |  |

  - B.3 炼钢工序碳排放数据收集表

- 炼钢工序碳排放数据收集表见表B.3。

表B.3  炼钢工序碳排放数据收集表

| 类别 | 名称 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品 | 钢水 | 吨 |  |
| 能源及能源介质 | 氩气 | 千立方米 |  |
|  | 电极 | 吨 |  |
|  | 氧气 | 千立方米 |  |
|  | 氮气 | 千立方米 |  |
|  | 氢气 | 千立方米 |  |
|  | 蒸汽 | 吨 |  |
|  | 天然气 | 千立方米 |  |
|  | 电 | 万千瓦时 |  |
|  | 工业水 | 吨 |  |
|  | 转炉煤气 | 千立方米 |  |
|  | 高炉煤气 | 千立方米 |  |
|  | 回收转炉煤气 | 千立方米 |  |
|  | 焦炭 | 吨 |  |
| 原材料 | 高炉铁水 | 吨 |  |
|  | 废钢 | 吨 |  |
|  | 锰铁 | 吨 |  |
|  | 硅铁 | 吨 |  |

  - B.4 轧钢工序碳排放数据收集表

- 轧钢工序碳排放数据收集表见表B.4。

表B.4  轧钢工序碳排放数据收集表

| 类别 | 名称 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品 | 钢板/钢带/钢筋/型钢等 | 吨 |  |
| 能源及能源介质 | 高炉煤气 | 千立方米 |  |
|  | 转炉煤气 | 千立方米 |  |
|  | 电 | 万千瓦时 |  |
|  | 蒸汽 | 吨 |  |
|  | 工业水 | 吨 |  |
|  | 氧气 | 千立方米 |  |
|  | 氮气 | 千立方米 |  |
|  | 柴油 | 吨 |  |
| 原材料 | 连铸坯 | 吨 |  |

- 参 考 文 献

- 《全国碳排放权交易市场覆盖钢铁、水泥、铝冶炼行业工作方案》

- 《企业温室气体排放核算与报告指南 钢铁行业》（CETS—AG—03.01—V01—2024）；

- 《企业温室气体排放核查技术指南 钢铁行业》（CETS-VG-03.01-V01-2024）；

_________________________________