ICS 03.120.20

CCS  A 00

团体标准

T/CCAA XX—2022

冶金行业选冶渣场重金属质量控制和评估  修复土地安全利用技术规范

Quality control and evaluation of heavy metals in slag dressing field of metallurgical industry—Technical specification for safe use of rehabilitated land

（征求意见稿）

2022 –XX- XX发布

2022 - XX - XX实施

中国认证认可协会  发布

# 目    次

目    次	I

前    言	II

引  言	III

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 总体要求	6

5 工作程序	6

6 调查与资料统计	7

7 土壤中污染物含量分析	7

8 土壤重金属污染程度等级评定	7

9 修复后土地安全利用方式	7

10 风险管控技术要点	8

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的其他内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国认证认可协会提出并归口。

本文件起草单位：中国标准化研究院、南京师范大学、中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司、中国计量科学研究院、生态环境部南京环境科学研究所、安徽铜冠有色金属（池州）有限责任公司等

本文件主要起草人：。

引   言

本文件为国家重点研发计划项目《冶金行业选冶渣场典型重金属污染识别与防控 NQI 技术体系研究及应用》（项目编号：2020YFF0218300）产出成果。

为规范冶金行业选冶渣场污染地块修复后土地再利用的过程，防止修复后土壤再利用时危害人民群众身体健康、污染周边区域土壤和地下水，根据《中华人民共和国环境保护法》、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发〔2016〕31号)、《污染地块环境管理办法(试行)》、《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南(试行)》、《场地环境调查技术导则》、《污染场地风险评估技术导则》《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》(环发〔2012〕140号)和《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》(环发〔2014〕66号)等有关法律和通知的规定，结合选冶渣场实际情况，制定本技术规范。

本文件规定了选冶渣场污染地块修复后土壤再利用的工作程序、方法、内容及技术要求。

冶金行业选冶渣场重金属质量控制和评估 修复土地安全利用技术规范

# 范围

本技术规范适用于冶金行业选冶渣场修复后土地的安全利用。

本技术规范涉及冶金行业选冶渣场修复后土地的安全利用方式确定和风险管控技术要点。

本技术规范规定修复后土地不得用于水源保护地、农田等环境敏感区域。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 16889         生活垃圾填埋场污染控制标准

GB/T 17136     土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法

GB/T 17141     土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

GB/T 22105     土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法

GB 34330         固体废物鉴别标准通则

GB 50137         城市用地分类与规划建设用地标准

HJ 25.1             场地环境调查技术导则

HJ 25.2             场地环境监测技术导则

HJ 25.3             污染场地风险评估技术导则

HJ/T 164          地下水环境监测技术规范

HJ 682              污染场地术语

DB11/T 1281   污染场地修复后土壤再利用环境评估导则

DB13/T 2206   农用地土壤重金属污染修复技术规程

T/CCAA/XX.4 冶金行业选冶渣场重金属质量控制和评估  重金属污染土地修复等级评定技术规范

污染地块土壤环境管理办法(试行)(环保部第42号令)

工业企业场地环境调查评估与修复工作指南(试行)

广东省污染地块修复后土壤再利用技术指南

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

修复后土壤 remediated soil

污染地块经过治理与修复后达到修复目标，满足一定环境质量要求的土壤，不包括采用焚烧、水泥窑协同处置修复的土壤，以及在治理与修复过程中产生的其它物质。

再利用方式 reuse strategy

主要指修复后土壤的再利用地点，分为原址和异址，其调查和评估工作的内容有所不同。

再利用途径 options of reuse

指土壤再利用调查和评估工作结束后，合格土壤的具体再利用方法。

场地概念模型 site conceptual model

用文字、图、表等方式来综合描述污染源、污染物迁移途径、人体或生态受体接触污染介质的过程和接触方式等。

污染物总量削减 total quantity reduction

基于去除污染源达到恢复地块功能目的的污染物减控方式，即通过降低目标污染物的浓度，减少污染源污染物总量来达到修复目标的修复技术方法。其修复后土壤的再利用评估技术有别于固化/稳定化治理与修复。

污染物残留浓度 residual concentration of contaminants

修复合格后土壤中所残留的目标污染物浓度以及其他非目标污染物浓度，用于再利用区的风险筛选。

环境可接受性评估 environmental acceptability assessment

在修复后土壤异址再利用前，对再利用区进行的风险筛选和评估，以判定再利用的环境风险水平。

第一类用地 the first class of development land

包括GB 50137 规定的城市建设用地中的居住用地(R)，公共管理与公共服务用地中的中小学用地(A33)、医疗卫生用地(A5)和社会福利设施用地(A6)，以及公园绿地(G1)中的社区公园或儿童公园用地等。

第二类用地 the second class of development land

包括GB 50137 规定的城市建设用地中的工业用地(M)，物流仓储用地(W)，商业服务业设施用地(B)，道路与交通设施用地(S)，公用设施用地(U)，公共管理与公共服务用地(A)(A33、A5、A6 除外)，以及绿地与广场用地(G)(G1 中的社区公园或儿童公园用地除外)等。

建筑用地回填用土 fill of building land

在所有城市建设用地需要建设建筑物的用地中用作填土的土壤。

建筑用地回填用土 fill of road

在道路与交通设施用地(S)中用作路基材料的土壤。

绿地用土 fill of green space

在绿地与广场用地(G)中用作绿化的土壤。

工程控制措施 engineering control

采用阻隔、堵截、覆盖等工程措施，控制污染物迁移或阻断污染物暴露途径，降低和消除再利用土壤对人体健康和环境的风险。

总体要求

原址再利用优先

《土壤污染防治行动计划》、《污染地块土壤环境管理办法(试行)》等文件均明确要求治理与修复工程原则上应当在原址进行。为防范修复后土壤在转移过程中对环境造成二次污染，遵循减量化、无害化、少转运等原则，修复后土壤应当优先地块原址再利用。

突出风险管控

冶金行业选冶渣场修复后土地再利用过程中，特别是异址再利用和转移过程中，需要突出对再利用过程的风险管控，确保修复后土壤再利用的环境安全。

分类型指导

根据冶金行业选冶渣场修复后土地的去向，在原址和异址再利用等两种再利用方式下，根据建筑用地回填、道路路基、绿化用地基质、填埋场覆土等不同的再利用情景，提出各类再利用途径的技术要求。

资源化再利用

冶金行业选冶渣场修复后土地在经评估后符合相关标准的前提下，提倡结合实际情况作为土壤资源进行再利用，为修复后土壤的提供资源化利用的方向。

工作程序

冶金行业选冶渣场修复后土地再利用工作程序包括：收集相关资料、地块环境调查、土壤采样、土壤中污染物含量分析、土壤重金属污染程度等级评定、根据等级评定确定土地安全利用方式、相关土地长期协同检测等7个步骤，详见图1。

图1 工作程序示意图

调查与资料统计

再利用区环境资料收集

- 主要任务包括调查再利用区的用地规划类型和水文地质情况等。当水文地质资料不全时，有必要进行工勘调查和相关的土工试验，收集进行再利用区环境可接受性评估所需的模型参数。

再利用土壤采样调查与污染物数据统计

在原地块修复效果评估合格的污染物，其残留浓度可能存在风险，因此需要对再利用的土壤进行采样调查。土壤样品的取样、检测和统计方法与原地块修复效果评估保持一致。

土壤中污染物含量分析

按照《土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》（GB/T 17136）、《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T 17141）、《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法》（GB/T 22105）测定所采土壤中铅、镉、汞、砷等重金属含量。

土壤重金属污染程度等级评定

根据检测所得采集土壤中铅、镉、汞、砷等重金属含量，并参照《冶金行业选冶渣场重金属质量控制和评估  重金属污染土地修复等级评定技术规范》（T/CCAA/XX.4），确定所采集区域土地修复后的等级。

修复后土地安全利用方式

清洁土地

对于评为清洁土地的地块，此类土地可以用做第一类用地和第二类用地，但同时应进行保护，防止新增污染物输入，加强外来物监管，加强土壤质量检测。

尚清洁土地

对于评为尚清洁土地的地块，此类土地可以用做第一类用地。

采取以预防为主的保护措施，限制污染物进入量，限制引起较大土壤理化性质变异措施。

轻度污染土地

对于评为轻度污染土地的地块，此类土地可以用做第二类用地。

其土壤可异址再利用，作为建筑用地回填用土、道路设施用土和绿地用土。具体安全利用方式见第10章。

可以采取化学调控类修复技术、生物类修复技术、土壤改良类修复技术进行土壤质量控制。

中度污染土地

对于评为中度污染土地的地块，此类土地可以用做第二类用地。

其土壤可异址再利用，作为建筑用地回填用土、道路设施用土。具体安全利用方式见第10章。

可以采取土壤改良类修复技术、生物类修复技术、综合治理技术进行土壤质量控制。

重度污染土地

对于评为重度污染土地的地块，此类土地不可直接使用，应进行一定的土壤改良类修复技术、综合治理技术处理后才可继续使用，并应持续关注此地块的安全风险，防止污染物的蔓延。

风险管控技术要点

针对常见的三种异址再利用方式，提出风险管控技术要点，主要包括建筑用地回填用土、道路设施用土、绿地用土。

建筑用地回填用土

建筑用地回填用土主要是针对管理盲区较多的固化/稳定化处理土壤风险管控提出补充措施。内容包括规范化工程控制和制度控制措施，以及细化长期监测和维护的内容。

固化/稳定化产物再利用的风险管控措施应满足两条基本原则:避免日常人体接触和对工程活动进行警示。

工程控制措施从土壤回填和用土方式两方面对固化/稳定化产物进行风险管控，具体技术要点如下：

（1）回填区域的要求：固化/稳定化产物宜在有连续硬化地面的第一类用地或第二类用地建筑物下再利用；

（2）回填深度的要求：固化/稳定化产物回填区宜在当地丰水期地下水最高水位上方至少12米;

（3）用土方式的要求：固化/稳定化产物回填区底部和顶部铺设警示铁丝网，对区域内的工程活动起到警示作用。

道路设施用土

道路设施一般属于第二类用地，修复后土壤作为道路设施用土时，除了满足环境可接受性评估的要求外，再利用区还需满足以下风险管控技术要点：

(1) 禁止填方在穿越水源保护区、农田等环境敏感区的道路下方；

(2) 穿过填方区的供水管线应做好保护措施，如采用防腐蚀防渗漏套管，填方区附近避免接触排水设施、水量控制设施等；

(3) 固化/稳定化体土壤除满足环境质量要求外，需同时满足道路工程要求(参照路基材料相关工程技术指南)，方可再利用。

绿地用土

修复后土壤作为绿地用土时除了满足环境可接受性评估的要求外，还需满足的风险管控技术要点包括：

(1) 修复后的绿地用土回填深度应至少距地面1米，上层必须覆盖无污染的厚度至少为1米的干净填土；

(2) 回填绿地上方不得种植食用作物；

(3) 固化/稳定化体土壤的要求同建筑用地回填用土(参照章节9.1)。

建筑用地回填用土、道路设施用土、绿地用土的风险管控技术要点示意图如图2。

图2 风险管控技术要点示意图

其他用途

其他土壤再利用途径，如用作生活垃圾填埋场的覆土。由于目前还没有填埋场覆土中污染物的浓度限制标准，在环境可接受性评估后的土壤一般都可用作覆土再利用。在大部分情景下垃圾填埋场远离人体活动范围，且其主要环境影响关注点为填埋废物的气味和渗滤液，对覆土的质量要求较宽松，一般只需要满足生活垃圾填埋场工程技术要求即可。其他未提及的再利用途径，可参考上述相关技术要点，结合实际进行再利用风险管控。